UHF Prime Reader 读写器

用户手册V1.2

| 修订日期 | 版本 | 摘要 | 涉及内容 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20240305 | V1.0 |  |  | 何川 |  |
| 20240627 | V1.1 | 增加参数 | 韦根数据键盘输出格式 | 何川 | 仅桌面读卡器支持 |
| 20250319 | V1.2 | 增加指令 | MQTT相关指令 | 何川 | 仅定制MQTT固件支持 |
| 20250605 | V1.3 | 增加指令 | 控制LED2.2.17 | 余流威 | CP201 |

目录

目录

目录	2

1对接通讯协议	3

1.1 串口通讯参数	3

1.2 数据帧格式	3

2 命令帧集	5

2.1 命令列表	5

2.2 模块通用控制命令	6

2.2.1 RFM_MODULE_INT（初始化设备）	6

2.2.2 RFM_REBOOT（设备恢复出厂设置）	6

2.2.3 RFM_SET_PWR	 (设置射频输出功率)	7

2.2.4 RFM_SET_GET_RFIDPRO (设置/读取 模块支持的 RF 协议标准)	7

2.2.5 RFM_SET_GET_NETPARA (设置/读取 设备网口信息)	8

2.2.6 RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA（设置/读取 设备远程网口信息）	10

2.2.7 RFM_GET_DEVICEINFO（获取模块信息）	11

2.2.8 RFM_SET_ALL_PARAM (设置所有可配置参数)	12

2.2.9 RFM_GET_ALL_PARAM (读取所有可配置参数)	17

2.2.10 RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM (设置读取权限)	18

2.2.11 RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM (设置读取输入输出控制)	19

2.2.12 RFM_SET_GET_WiFi_PARAM (设置/读取WiFi信息)	21

2.2.13 RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM (设置读取权限)	22

2.2.14 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 (释放/闭合继电器1)	23

2.2.15 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY2 (释放/闭合继电器2)	24

2.2.16 RFM_SET_GET_AntN-RSSI-Filter (设置读取各天线口RSSI过滤阈值)	25

2.2.17 RFM_TEST_LEDCFG (设置LED状态)	26

2.3 国际标准(ISO 18000-6C)协议相关命令	27

2.3.1 RFM_INVENTORYISO_CONTINUE (标签盘点)	27

2.3.2 RFM_INVENTORY_STOP (停止盘点)	29

2.3.3 RFM_READISO_TAG (读取标签数据)	29

2.3.4 RFM_WRITEISO_TAG (写入标签数据)	31

2.3.5 RFM_LOCKISO_TAG (锁定标签数据)	33

2.3.6 RFM_KLENLISO_TAG (灭活标签)	34

2.3.7 RFM_SETISO_SELECTMASK (选择需要操作的标签)	35

2.3.8 RFM_SET_SELPRM (设置 Select 指令参数)	36

2.3.9 RFM_GET_SELPRM (获取 Select 指令参数)	37

2.3.10 RFM_GET_QUERY_PARAM (获取 Query 指令参数)	39

2.3.11 RFM_SET_QUERY_PARAM (设置 Query 指令参数)	40

2.4 MQTT相关命令	40

2.4.1 JSON消息体	40

2.4.2 RFM_SET_GET_MQTT_ConnectInfo (设置/读取MQTT连接信息)	42

2.4.3 RFM_SET_GET_Subscribe_SerialData_TopicInfo (设置/读取订阅串口数据主题信息)	43

2.4.4 RFM_SET_GET_Publish_SerialData_TopicInfo (设置/读取发布串口数据主题信息)	44

2.4.5 RFM_SET_GET_Publish_TagData_TopicInfo (设置/读取发布标签数据主题信息)	46

2.4.6 RFM_SET_GET_Publish_IOeven_TopicInfo (设置/读取发布IO事件主题信息)	48

附录A. 标签返回的操作状态	49

附录B.CRC16校验参考C代码	50

附录C. STATUS的定义。	51

1对接通讯协议

本模块可以通过串口RS232/TTL、RS485和网口RJ45与外部应用进行通讯。

1.1 串口通讯参数

模块通过串口与外部应用进行通讯

表格A-1 模块对接串口参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200bps |  |
| 数据位 | 8 |  |
| 停止位 | 1 |  |
| 奇偶校验位 | None |  |

1.2 数据帧格式

上层应用下发的数据包以下称“命令”，而模组返回给上层应用的数据包以下称“响应”。以下所有数据段的长度单位均为字节。

数据传输顺序：对每个由多个字节构成的数据项，先发送最高有效字节，字节内先发送最低有效位。

命令的数据帧格式见表格A-2：

表格A-2 命令的数据帧格式

| MSB |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control Field |  |  | Information Field | EpLENogue Field |
| HEAD | ADDR | CMD | LEN | Data[] | CHECK |
| 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | 0~255Byte | 2Byte |

响应的数据帧格式见表格A-3：

表格A-3 响应的数据帧格式

| MSB |  |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control Field |  |  | Information Field |  | EpLENogue Field |
| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Data[] | CHECK |
| 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | 1Byte | 0~254Byte | 2Byte |

数据帧结构包括以下三大部分：帧控制域(Control Field)、信息数据域(Information Field) 和帧尾域(EpLENogue Field)。

|  |  | 长度 (字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Field | HEAD | 1 | HEAD固定为十六进制数0xCF，该字节用于数据帧同步。 |
|  | ADDR | 1 | 读写器地址。地址范围：0x00~0xFE，0xFF为广播地址，读写器只响应和自身地址相同及地址为0xFF的命令。读写器出厂时地址为0x00。 |
|  | CMD | 2 | 命令代码，命令字定义见表格A-7。 |
|  | LEN | 1 | 该长度为实际Information Field的所有字节数据长度，最大数据长度为255Bytes（0xFF）。 |
| Information Field | STATUS | 1 | STATUS 是模块的响应中包含的对上位机命令的执行状态。STATUS只存在模块返回的响应数据帧中，上层应用下发的命令帧中没有STATUS部分。STATUS为0表示命令执行成功，此处执行成功只表示模块成功接收到标签响应，如果标签响应中有标签执行状态，则还应进一步判断标签执行状态是否正确。STATUS的定义见表格A-6。 |
|  | Data[] | 不定 | 参数域。在实际命令中，可以不存在。Data[]是需要传递的实际数据，在各命令格式中将具体定义Data[]有效字节。 |
| EpLENogue Field | MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。CRC16是从HEAD到Data[]的CRC16值 |
|  | LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。 |

CRC16参考代码见 附录B.

2 命令帧集

超高频RFID读写器模块，在以下的描述中简称为“模块”。

2.1 命令列表

表格A-7控制命令示例列表

| 命令名称 | CMD控制字节 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPC指令 |  |  |  |
| RFM_INVENTORYISO_CONTINUE | 0x0001 | 标签盘点(流程) |  |
| RFM_INVENTORYISO_STOP | 0x0002 | 停止标签盘点 |  |
| RFM_READISO_TAG | 0x0003 | 读取标签数据 |  |
| RFM_SETISO_SELECTMASK | 0x0007 | 设置标签EPC号码 |  |
| RFM_SET_SELPRM | 0x0010 | Select参数设置 |  |
| RFM_GET_SELPRM | 0x0011 | Select参数获取 |  |
| RFM_SET_QUERY_PARAM | 0x0012 | Query参数设置 |  |
| RFM_GET_QUERY_PARAM | 0x0013 | Query参数获取 |  |
| 模块自定义指令 |  |  |  |
| RFM_MODULE_INT | 0X0050 | 初始化设备 | 停止所有动作 |
| RFM_REBOOT | 0x0052 | 恢复出厂设置 | 恢复默认值 |
| RFM_SET_PWR | 0x0053 | 设置RF功率 | 0-26dBm，大于26均为26 |
| RFM_SET_GET_RFIDPRO | 0x0059 | 设置/读取RF协议 | 目前设备只支持 ISO 18000-6C |
| RFM_SET_GET_NETPARA | 0X005F | 设置/读取网口信息 | 适用于局域网 |
| RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA | 0x0064 | 设置获取设置远程网口信息 | 适用于全网，跨网段远程 |
| RFM_GET_DEVICEINFO | 0X0070 | 获取所有模块版本号和sn码 |  |
| RFM_SET_ALL_PARAM | 0x0071 | 设置所有基础参数 | 将所有基础参数打包，一次性全设置 |
| RFM_GET_ALL_PARAM | 0x0072 | 读取所有基础参数 | 将所有基础参数打包，一次性全部读取 |
| RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM | 0x0073 | 读取权限设置 |  |
| RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM | 0x0074 | 输入输出IO设置 |  |
| RFM_SET_GET_WiFi_PARAM | 0x0075 | 设置/读取WiFi信息 |  |
| RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM | 0X0076 | 特定读取权限设置 |  |
| RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 | 0X0077 | 释放/闭合继电器 |  |
| RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY2 | 0X0078 | 释放/闭合继电器 |  |
| RFM_SET_GET_AntN-RSSI-Filter | 0x0079 | 设置/读取各天线RSSI阈值 |  |
| RFM_TEST_LEDCFG | 0x00E9 | 设置LED灯条 |  |
| MQTT指令 |  |  |  |
| RFM_SET_GET_MQTT_ConnectInfo | 0x007B | 设置/读取MQTT_Connect信息 |  |
| RFM_SET_GET_Subscribe_SerialData_TopicInfo | 0x007C | 设置/读取订阅串口数据主题信息 |  |
| RFM_SET_GET_Publish_SerialData_TopicInfo | 0x007D | 设置/读取发布串口数据主题信息 |  |
| RFM_SET_GET_Publish_TagData_TopicInfo | 0x007E | 设置/读取发布标签数据主题信息 |  |
| RFM_SET_GET_Publish_IOeven_TopicInfo | 0x007F | 设置/读取发布IO事件主题信息 |  |

2.2 模块通用控制命令

2.2.1 RFM_MODULE_INT（初始化设备）

设备按照存储的参数进行初始化配置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0050 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0050 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效；

2.2.2 RFM_REBOOT（设备恢复出厂设置）

恢复出厂设置命令，当该命令被成功执行时，模块恢复出厂设置（是否需要重启？）。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0052 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0052 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效；

2.2.3 RFM_SET_PWR	 (设置射频输出功率)

该命令用于设置模块的射频输出功率。用户使用模块对标签进行操作前需要用该命令设置模块的射频输出功率。若用户没有设置模块的射频输出功率，模块工作时将使用默认设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Power | Resv |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0053 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Power：输出功率，单位为：dBm，取值范围为：[0, 26]dBm，大于26 dBm均为26dBm。

  - Resv：系统预留字段，默认0x00；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0053 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 0x01：模块不支持该输出功率值；

  - 其他值：无效；

2.2.4 RFM_SET_GET_RFIDPRO (设置/读取 模块支持的 RF 协议标准)

该命令设置/读取模块的射频RFID的协议标准规范（通过下发该命令可以设置协议标准来判断模块是否对接成功）。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | RFIDPRO |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置，其后接1Byte长度的RFIDPRO ；

0x02：读取，其后不接RFIDPRO；

其他值：无效；

  - RFIDPRO：协议选项 ，详情见下面表格。

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | RFIDPRO |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0059 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| RFIDPRO | 1 | 0x00：ISO 18000-6C； 0x01：GB/T 29768；0x02：GJB 7377.1；当前仅支持 ISO 18000-6C。 |

2.2.5 RFM_SET_GET_NETPARA (设置/读取 设备网口信息)

该命令设置/读取模块的网口信息，设置默认为TCP Service，上位机连接需要设置对应设备IP地址和端口；

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x005F | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NByte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| NetPara | IPAddr | 4 | 设备IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,A8,0x01,0x01] |
|  | MacAddr | 6 | Mac地址，如果多个设备在同一现场工作，请使用不同的MAC地址； 例如：mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11}，mac地址为00-08-DC-11-11-11 |
|  | Port | 2 | 监听端口，取值为[0,65536]，默认为9527； |
|  | NetMask | 4 | 子网掩码，默认为[0xFF,0xFF,0xFF,0x00] |
|  | GateWay | 4 | 默认网关，默认为[0xC0,0xA8,0x01,0x01] |

2.2.6 RFM_SET_GET_REMOTE_NETPARA（设置/读取 设备远程网口信息）

该命令设置/读取   远程网口信息，设备向远程ip发送数据，远程电脑可以进行监听接收数据。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0064 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0005F | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| NetPara | Enable | 1 | 使能开关， 1：使能发送，0：关闭发送。 |
|  | IPAddr | 4 | 远程IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,0xA8,0x01,0x01] |
|  | Port | 2 | 监听端口，取值为[0,65536]，默认为9527； |
|  | HeartTime | 1 | 心跳包的时间，防止掉线，单位*5S |

2.2.7 RFM_GET_DEVICEINFO（获取模块信息）

该命令用于获取当前设备的版本信息，包括CP模块和RFID模块的硬件版本号、固件版本号和SN号。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0070 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CPHardVer | CPFirmVer | CPSN_code |
| 0xCF | 0x00 | 0x0070 | 0xAC | 1Byte | 32Bytes | 32Bytes | 12Bytes |

| PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- |
| RFIDModeVer | RFIDModeName | RFIDMode_SNCode |  |
| 32Bytes | 32Bytes | 12Bytes | 2Byte |

各字节定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 该命令只会返回执行成功（值为0x00），其他值无效； |
| CPHardVer | 32 | CP模块硬件版本号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾，实际的硬件版本号可能不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充； |
| CPFirmVer | 32 | CP模块固件版本号和bootloader版本号，格式与硬件版本号相同； |
| CP_SNCode | 12 | CP模块12字节序列号，格式为ASCII码，没有用到的其他字节以’\0’补充； |
| RFIDModeVer | 32 | RFID模块版本号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾。实际的版本号为2字节，不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充。第一字节为主版本，第二字节为子版本；示例：Byte0=0x0、Byte1=0x1e，版本号为3.30。 |
| RFIDModeName | 32 | RFID模块型号，格式为ASCII 码，以’\0’为结尾。实际的型号不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充。 |
| RFIDMode_SNCode | 12 | RFID模块序列号，格式为ASCII码，实际的序列号为4字节，不足32字节，没有用到的其他字节以’\0’补充； |

2.2.8 RFM_SET_ALL_PARAM (设置所有可配置参数)

该命令用于设置设备的所有可配置参数。用户使用模块对标签进行操作前需要用该命令设置设备的所有可配置参数。若用户没有进行该设置，设备工作时将使用默认设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Addr | RFIDPRO | Work Mode | Interface | Baudrate | WGSet | Ant | RfidFreq |
| 0xCF | 0xFF | 0x0071 | 0x19 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RfidPower | InquiryArea | QValue | Session | AcsAddr | AcsDataLen | FilterTime | TriggerTime | BuzzerTime | Polling Interval |  |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

  - Addr：设备的通信地址，默认为0x00。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写模块将返回参数出错信息。

  - RFIDPRO：设备射频RFID的协议标准规范，0x00：ISO 18000-6C； 0x01：GB/T 29768；0x02：GJB 7377.1；当前仅支持 ISO 18000-6C。

  - WorkMode：设备的工作模式，默认值0。

| WorkMode | 工作模式 |
| --- | --- |
| 0 | 应答模式 |
| 1 | 主动模式 |
| 2 | 触发模式 |

  - Interface：设备的通信接口，默认值0x80，具体释义如下：

| Interface | 接口类型 |
| --- | --- |
| 0x80 | RS232 |
| 0x40 | RS485 |
| 0x20 | RJ45 |
| 0x10 | WiFi |
| 0x01 | USB |
| 0x02 | keyboard |
| 0x04 | CDC_COM |

  - Baudrate：串口波特率，默认值为4，具体释义如下：

| baudrate | 实际波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600bps |
| 1 | 19200 bps |
| 2 | 38400 bps |
| 3 | 57600 bps |
| 4 | 115200 bps |

  - WGSet：韦根数据输出接口的配置参数，默认值0x00，具体释义如下：

| WGSet | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit位释义 | 0：关闭韦根输出 1：开启韦根输出 | 0：wg26 1：wg34 | 0：低位在前 1：高位在前 | 备用 | 备用 | 备用 | 韦根数据键盘输出格式 |  |

- 韦根数据键盘输出格式：默认为2b 00。

- 2b 00：直接转换为十进制字符。

- wg26：0xA1B2C3直接转换为8位十进制字符为'10597059'；

- wg34：0xA1B2C3D4直接转换为10位十进制字符为'2712847316'。

- 2b 01：按字转换为十进制字符。

- wg26：0xA1B2C3按2H+4H转换为8位十进制字符为'16145763'；

- wg34：0xA1B2C3D4按4H+4H转换为10位十进制字符为'4139450132'。

- 2b 10：直接转换为十六进制字符。

- wg26：0xA1B2C3直接用6位十六进制为'A1B2C3'；

- wg34：0x A1B2C3D4直接用8位十六进制为'A1B2C3D4'。

- 2b 11：预留。

  - Ant：设备所有的天线号，按位表示选择使用的天线，对应Bit位值为1则表示使用该天线，值为0则表示不使用该天线；从低位开始，第0位表示1号天线，第1位表示2号天线，以此类推，最多能表示8个天线；不同模块支持不同个天线，视具体情况而定；默认值0x01，表示1号天线。

  - RfidFreq：设备的RFID频率相关参数，用于选择频段及各频段中的上限频点和下限频点，长度8Bytes，具体参数如下：

| RfidFreq |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGION | STRATFREI | STRATFRED | STEPFRE | CN |
| 1 Byte | 2Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte |

各字节定义：

设置频率先按照REGION确定频段范围，再参考STRATFREI、STRATFRED、STEPFRE、CN 计算具体的频率范围。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| REGION | 1 | 各国频段范围： 0x00: 用户根据需求自定义； 0x01：US [902.75~927.25] 0x02：Korea [917.1~923.5] 0x03：EU [865.1~868.1] 0x04：JAPAN [952.2~953.6] 0x05：MALAYSIA [919.5~922.5] 0x06：EU3 [865.7~867,5] 0x07：CHINA_BAND1 [840.125~844.875] 0x08：CHINA_BAND2 [920.125~924.875] |
| STRATFREI | 2 | 兆赫兹起始频率的整数部分；如920.125MHz，STRATFREI = 920 = 0x0398，高字节=0x03，低字节=0x98； |
| STRATFRED | 2 | 兆赫兹起始频率的小数部分；如 920.125MHz，STRATFRED =125，高字节=0x00，低字节=0x7D |
| STEPFRE | 2 | 频率步进（KHz），需参考各频段计算公式；如125KHz，STEPFRE =125，高字节=0x00，低字节=0x7D； |
| CN | 1 | 信道数； |

频率计算公式：	最小频点：Fmin = STRATFREI + STRATFRED/1000  （单位：MHz）

最大频点：Fmax = Fmin + STEPFRE*CN/1000 （单位：MHz）

各频段计算公式：(设置的频率范围须在各国标准内)

Chinese band2：		Fs = 920.125 + CN * 0.25 (MHz) 其中CN∈[0, 19]。

US band：				Fs = 902.75 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + CN * 0.2 (MHz) 其中CN∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + CN*0.2(MHz) 其中CN∈[0, 14]。

Ukraine band:			Fs = 868.0 + CN*0.1(MHz) 其中CN∈[0, 6]。

Peru band：			Fs = 916.2 + CN*0.9(MHz) 其中CN∈[0, 11]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + CN * 0.25 (MHz) 其中CN∈[0, 19]。

EU3 band：			Fs = 865.7 + CN * 0.6(MHz) 其中CN∈[0, 3]。

US band3：			Fs = 902 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,52]。

Taiwan band：			Fs = 922.25 + CN * 0.5 (MHz) 其中CN∈[0,11]。

  - RfidPower：设备的RFID输出功率，单位为：dBm，取值范围为：[0, 30]dBm，其他无效。

  - InquiryArea：设备要访问标签的存储区区域。0x00：保留区；0x01(默认)：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：USER存储区；0x04：EPC+TID；0x05：EPC+USER；0x06：EPC+TID+USER；其它值保留。若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

  - QValue：询查EPC标签时使用的初始Q值，Q值的设置应为场内的标签数量约等于2Q。Q值的默认值为4，Q值的范围为0～15，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。

  - Session：询查EPC标签时使用的Session值，默认为0，取值范围[0，3]，其它值，将返回参数出错的消息。

| Session | 注释 |
| --- | --- |
| 0 | Session使用S0 |
| 1 | Session使用S1 |
| 2 | Session使用S2 |
| 3 | Session使用S3 |
| 0xFD | Auto-3 |
| 0xFE | Auto-2 |
| 0xFF | Auto-1 |

  - AcsAddr：设备要访问标签存储区的起始地址，单位 ：Byte，默认值：0x00：访问EPC区时，0x00表示访问EPC区除CRC和PC段的EPC号码段起始地址；访问其他存储区时，0x00表示该存储区的起始地址。

  - AcsDataLen：设备要访问标签存储区的数据长度，单位 ：Byte，默认值：0x00。

  - FilterTime：过滤时间，在读取成功一张标签数据后的该值时间内，过滤掉有相同数据的标签。单位为：S，取值范围为：[0, 255]，其他无效；默认值为0，没有过滤。

  - TriggerTime：设备收到触发信号后的询查时长，单位为：S，默认值为1，取值范围为：[0, 255]，其他无效。

  - BuzzerTime：设备执行成功后蜂鸣器鸣叫时长，单位为：10ms，取值范围为：[0, 255]，其他无效；默认为1，当为0时，表示蜂鸣器不鸣叫。

  - PollingInterval：询查间隔时间，单位为：10ms，取值范围为：[0, 255]，其他无效，默认为1。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xXX | 0x0071 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 0x01：参数错误；

  - 其他值：无效；

2.2.9 RFM_GET_ALL_PARAM (读取所有可配置参数)

该命令用于读取模块当前设置的射频功率。用户使用模块对标签进行操作前可用该命令查看模块的功率设置。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0072 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STATUS | Addr | RFIDPRO | Work Mode | Interface | Baudrate | WGSet | Ant | RfidFreq |
| 0xCF | 0xFF | 0x0071 | 0x1A | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 8Bytes |

| PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RfidPower | InquiryArea | QValue | Session | AcsAddr | AcsDataLen | FilterTime | TriggerTime | BuzzerTime | Polling Interval |  |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

  - 其余参数参照RFM_SET_ALL_PARAM。

2.2.10 RFM_SET_GET_PERMISSION_PARAM (设置读取权限)

该命令用于设置密码与掩码询查权限参数、继电器使用参数、缓存开关参数和公共协议使用参数。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x16 | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 12Bytes | 1Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

CodeEN：密码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

Codes    ：标签的访问密码，长度4字节。默认[0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskEN：掩码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

StartAdd：掩码起始地址，长度1字节，单位字节。默认0x00。

Mask Len：掩码长度，长度1字节，单位字节，最大12。默认0x00。

MaskData：掩码数据，长度12字节，掩码长度不足12字节时，后面字节数据以0补充。

默认[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskCondition：掩码条件，长度1字节。0x00：密码或者掩码符合；0x01：密码和掩码同时符合。默认0x00。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0073 | 0x17 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 12Bytes | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

2.2.11 RFM_SET_GET_IOPUT_PARAM (设置读取输入输出控制)

该命令用于读取设备的高级参数，参数的具体解析请查看2.2.9。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Relay EN | Relay Time | Relay Power EN | Trig Way | Buffer EN | Protocol EN | Protocol Type | Protocol Format |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0074 | 0x12 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 10 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

RelayEN：继电器功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

RelayTime：继电器常开脚导通时间参数，长度1字节，单位S。默认0x03。

RelayPowerEN：继电器公共端导通电源使能参数，长度1字节。0x01导通，0x00不导通。默认0x00。

TrigWay：触发引脚的有效触发方式参数，长度1字节。0x01高电平(2V-5V)触发，0x00低电平(小于0.5V)触发。默认0x01。

BufferEN：缓存功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

ProtocolEN：特定数据交互功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

ProtocolType：特定数据交互协议类型，长度1字节。默认0x00。

Modbus-RTU:0x00；ASCII:0x01；HEX:0x02；Modbus-TCP:0x03；

ASCII_Frame:0x04，文本：0x02+ASCII+0x03；

ASCII_Enter_Frame:0x05，文本：0x02 + ASCII + 0x0D + 0x0A + 0x03；

ASCII_CVS_Enter_Frame:0x06，读写区域为EPCandTIDandUSER时的文本：

0x02 + EPC(ASCII字符串) + ',' + TID(ASCII字符串)+ ',' + USER(ASCII字符串) + ',' +

Ant(见2.3.1,十进制字符串) + ',' + RSSI(见2.3.1，带符号的十进制字符串) +

0x0D + 0x0A + 0x03；

ProtocolFormat：特定数据交互协议格式，长度10字节。

默认[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN |  | STATUS | OPTION | Relay EN | Relay Time | Relay Power EN | Trig Way | Buffer EN | Protocol EN | Protocol Type | Protocol Format |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0074 | 0x13 |  | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 10 Bytes | 2Bytes |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 其他值：无效；

2.2.12 RFM_SET_GET_WiFi_PARAM (设置/读取WiFi信息)

该命令设置/读取模块的WiFi信息，设置为TCP Client，需要设置对应的远程IP地址和端口；

wifi配网模式：1smartconfig通过手机app进行配网，2.串口配网，通过下发ssid和pwd进行配置。配置成功后上电自动连接。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | WiFiPara |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | NC or 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：设置；

0x02：读取；

其他值：无效；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Option | NetPara |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0075 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | NByte | 2Byte |

| 字段 |  | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS |  | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option |  | 1 | 0x01：设置； 0x02：获取 |
| WiFiPara | WiFiEN | 1 | WiFi使能参数，模式选择。 bit0：0：关闭wifi；1：开启wifi bit1：0：smartconfig 1：串口配网。 其他bit默认0； |
|  | SSID | 32 | 目标WiFi名称，Asic码。无效字节用0x00填充 |
|  | PWD | 64 | 目标WiFi密码，Asic码。无效字节用0x00填充 |
|  | RemoteIPAddr | 4 | 远程IP地址，若IP地址为192.168.1.1则数据为[0xC0,A8,0x01,0x01] |
|  | RemotePort | 2 | 远程IP端口号，高字节在前，低字节在后 |

2.2.13 RFM_SET_GET_S-PERMISSION_PARAM (设置读取权限)

该命令用于设置密码与掩码询查权限参数、继电器使用参数、缓存开关参数和公共协议使用参数。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0076 | 0x29 | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 31Bytes | 1Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

CodeEN：密码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

Codes    ：标签的访问密码，长度4字节。默认[0x00,0x00,0x00,0x00]。

MaskEN：掩码功能使能参数，长度1字节。0x01启用，0x00不启用。默认0x00。

StartAdd：掩码起始地址，长度1字节，单位字节。默认0x00。

Mask Len：掩码长度，长度1字节，单位字节，最大31。默认0x00。

MaskData：掩码数据，长度31字节，掩码长度不足31字节时，后面字节数据以0补充。

默认全为0。

MaskCondition：掩码条件，长度1字节。0x00：密码或者掩码符合；0x01：密码和掩码同时符合。默认0x00。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0073 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | Code EN | Codes | Mask EN | Start Add | Mask Len | Mask Data | Mask Condition |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0076 | 0x29 | 1Byte | 1Byte | 0xFF | 4 0xFF | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 31Bytes | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

- 1）0x00：命令执行成功；

- 其他值：无效；

2.2.14 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY1 (释放/闭合继电器1)

该命令用于释放和闭合继电器。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | Valid'Time |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0077 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：释放；

0x02：闭合；

- 其他值：无效；

  - ValidTime：闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 当ValidTime值等于0时，继电器1会一直处于闭合状态；当ValidTime值大于0时，继电器1会在闭合ValidTime秒后释放。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | Valid'Time | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0077 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option | 1 | 0x01：释放； 0x02：闭合 |
| ValidTime | 1 | 闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 |

2.2.15 RFM_RELEASE_CLOSE_RELAY2 (释放/闭合继电器2)

该命令用于释放和闭合继电器。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | Valid'Time |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0078 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Option：命令控制选项

0x01：释放；

0x02：闭合；

- 其他值：无效；

  - ValidTime：闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 当ValidTime值等于0时，继电器2会一直处于闭合状态；当ValidTime值大于0时，继电器2会在闭合ValidTime秒后释放。

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | Valid'Time | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0078 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：命令执行成功；0x01：参数错误。 |
| Option | 1 | 0x01：释放； 0x02：闭合 |
| ValidTime | 1 | 闭合时的有效时间，单位S，默认值为1。 |

2.2.16 RFM_SET_GET_AntN-RSSI-Filter (设置读取各天线口RSSI过滤阈值)

该命令用于过滤不同信号强度的标签。RSSI为负数形式，绝对值越大说明标签距离越远。

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | BasicRSSI | AntN-RSSIData |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0079 | 0x13 | 1Byte | 2Byte | Ant1-RSSIData~Ant16-RSSIData 16Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

BasicRSSI：各天线口的RSSI过滤阈值基础值，2字节。取值范围[-32767, 32767]，负数为补码形式，默认值0xFFBF:-65。

AntN-RSSIData：各天线口的RSSI过滤阈值偏移值，16字节。每个天线口的RSSI过滤阈值偏移值占1个字节，取值范围[0，255]，默认值0。

注意：每个天线端口X的RSSI过滤值为BasicRSSI - AntX-RSSIData。例如：BasicRSSI为-65，Ant1-RSSIData为1，那么天线1的RSSI过滤值为-66。当RSSI过滤值小于-174，如-175，过滤功能将不起作用。

- 响应格式及状态字节

- 设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0079 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

- 获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | BasicRSSI | AntN-RSSIData |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0079 | 0x14 | 1Byte | 1Byte | 2Byte | Ant1-RSSIData~Ant16-RSSIData 16Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

- 1）0x00：命令执行成功；

- 2）其他值：无效；

2.2.17 RFM_TEST_LEDCFG (设置LED状态)

该命令用于配置LED外接灯的状态，指令控制；

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | LED NO. | LED Color |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x00E9 | 0x03 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

参数释义：

Option：命令控制选项，0x01设置，0x02读取，其它值无效。

LED NO.：外接灯带的序号，默认从0开始；

LED Color：LED灯的颜色 用bit控制：默认0x00；1表示点亮；

Bit0：Red

Bit1：Green

Bit2：Blue

例如需要 白色灯，即为0x07；

- 响应格式及状态字节

设置响应：

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | Option | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x00E9 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

获取响应：

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | STATUS | OPTION | LED NO. | LED Color |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x00E9 | 0x04 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes |

  - STATUS：

1）0x00：命令执行成功；

2）其他值：无效；

2.3 国际标准(ISO 18000-6C)协议相关命令

2.3.1 RFM_INVENTORYISO_CONTINUE (标签盘点)

该命令为启动国际标准多标签盘点命令，盘点功能具有防碰撞算法。

该命令可以指定盘点时长，如果输入盘点次数为0，则表示持续盘点标签，直到接收到停止盘点命令。 执行盘点过程中，每成功盘点到一个标签，都会通过一个“STATUS”值为“0”的命令响应返回新盘点到的标签信息。

当盘点命令成功执行完成后，最后会返回的响应“STATUS”值为“0x12”的命令响应，用于通知盘点命令已执行完成。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | InvType | InvParam |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0001 | 0x05 | 1Byte | 4Byte | 2Byte |

  - InvType：盘点方式：

0x00：按时间盘点标签，在执行指定时间后停止盘点或接收到停止盘点命令后停止盘点；

0x01: 按照循环次数盘点，在执行指定次数的轮询后或者接到停止盘点指令后停止盘点；

  - InvParam ：盘点方式参数：

1.若InvType为0x00：

InvParam表示盘点时间，单位为：秒，如果该值为0，则表示持续盘点标签，直到接收到停止盘点命令；

2.若InvType为0x01：

InvParam表示盘点次数，单位为：次，该值必须大于0；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RSSI | Antenna | Channel | EPC LEN | EPC NUM |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0001 | 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1 Byte | 1 Byte | 1Byte | N Bytes | 2Byte |

各字节定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 0x00：成功盘点到标签，PAYLOAD中包含该标签信息； 0x01：Q、MemBank参数值错误或Length与Mask数据长度不一致； 0x02：由于模块内部错误导致的命令执行失败； 0x12：没有盘点到标签或整个盘点命令执行完成； 0x17：标签数据超出串口最大传输长度； 其他值：无效； |
| RSSI | 2 | 标签ACK响应的RSSI，单位为dBm，带符号数，负数使用补码格式； |
| Antenna | 1 | 天线端口号 |
| Channel | 1 | 从哪个信道接收到的标签数据，值从0开始，0表示0信道，1表示1信道，以此类推； |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |

2.3.2 RFM_INVENTORY_STOP (停止盘点)

该命令用户主动停止国际标准多标签防碰撞盘点流程。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0xFF | 0x0002 | 0x00 | 2Byte |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0002 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

 STATUS：该命令只会返回执行成功(值为0x00)，其他值无效；

2.3.3 RFM_READISO_TAG (读取标签数据)

该命令帧为模块读取国际标准协议标签存储区数据。

调用该方法之前，请先通过RFM_SETISO_SELECTMASK命令设置盘点条件(用于选择标签)。 进行国际标准协议标签数据操作(读取标签数据、写入标签数据、锁定标签、灭活标签)时标签会返回标签操作状态，这时模块的响应中含有一个字节的标签操作状态。标签操作状态的定义见附录A

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | AccPwd | MemBank | WordPtr | WordCount |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0003 | 1Byte | 1Byte | 4 Bytes | 1Byte | 2 Bytes | 1 Bytes | 2Byte |

各字段定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Option | 1 | 命令选项（该字段未使用，无效，默认0x00） ； |
| AccPwd | 4 | 访问口令，用于标签进入安全态，默认0x00000000； |
| MemBank | 1 | 所要读取标签的存储区，值列表如下： 0x00：Reserved； 0x01：EPC； 0x02：TID； 0x03：User； |
| WordPtr | 2 | 指向逻辑存储区的读取起始地址(字)； |
| WordCount | 1 | 需要读取的字个数； - WordCount等于0，MemBank 不为 01 存取区时，标签返回的数据内容是从 WordPtr 定义的起始地址到该存储区的最后。 - WordCount等于0，MemBank 等于 01 存取区时，标签将返回的数据内容是从 WordPtr 定义的起始地址到由 PC 前 5 位所指定的 EPC 长度结束。 |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | PAYLOAD |  |  |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TagStatus | Antenna | CRC | PC | EPC LEN | EPC NUM | WordCount | Data |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0003 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Bytes | 1Byte | N Bytes | 1Bytes | N-Byte | 2Byte |

各字段定义：

根据STATUS和TagStatus判断命令是否执行成功。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 参考表格A-6 STATUS定义 |
| TagStatus | 1 | 标签返回的操作状态，具体定义见附录A； |
| Antenna | 1 | 从哪根天线中读出 |
| CRC | 2 | 标签响应数据中的CRC数据 |
| PC | 2 | 标签响应数据中的PC数据 |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |
| WordCount | 1 | 成功读取到的标签数据字个数； |
| Data | N Byte | 成功读取到的标签数据，长度为WordCount×2个字节； |

2.3.4 RFM_WRITEISO_TAG (写入标签数据)

该命令为模块向标签存储区写入数据。

调用该方法之前，请先通过RFM_SETISO_SELECTMASK命令设置盘点条件(用于选择标签)。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD |  |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option | AccPwd | MemBank | WordPtr | WordCount | Data |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0004 | 1Byte | 1Byte | 4Byte | 1Byte | 2Byte | 1Byte | N-Byte | 2Byte |

各字段定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Option | 1 | 命令选项（该字段未使用，无效，默认0x00） ； |
| AccPwd | 4 | 访问口令，用于标签进入安全态，默认0x00000000； |
| MemBank | 1 | 所要读取标签的存储区，值列表如下： 0x00：Reserved； 0x01：EPC； 0x02：TID； 0x03：User； |
| WordPtr | 2 | 指向逻辑存储区的读取起始地址（字）； |
| WordCount | 1 | 需要写入标签的数据字个数(1个字为两个字节)，必须大于0； |
| Data | N-Byte | 需要写入标签的数据，长度必须为字的整数倍，长度为1 ~ WordCount个字 |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TagStatus | Antenna | CRC | PC | EPC LEN | EPC NUM |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0004 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Bytes | 1Byte | N Bytes | 2Byte |

  - TagStatus：标签返回的操作状态，具体定义见附录A，只有在STATUS字段值为0时，响应数据中才会包含该字段；

各字段定义：

根据STATUS和TagStatus判断命令是否执行成功。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 参考表格A-6 STATUS定义 |
| TagStatus | 1 | 标签返回的操作状态，具体定义见附录A； |
| Antenna | 1 | 从哪个天线端口接收到的标签数据，值范围为：1~4，分别表示1~4号天线 |
| CRC | 2 | 标签响应数据中的CRC数据 |
| PC | 2 | 标签响应数据中的PC数据 |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |

2.3.5 RFM_LOCKISO_TAG (锁定标签数据)

该命令对指定国际标准协议标签的指定存数据区进行锁定操作。

调用该方法之前，请先通过RFM_SETISO_SELECTMASK命令设置盘点条件(用于选择标签)。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AccPwd | Area | Action |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0005 | 0x06 | 4Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |

各字段定义：

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AccPwd | 4 | 访问口令，用于标签进入安全态，默认0x00000000 |
| Area | 1 | 需要锁定的区域，值列表如下： 0x00：灭活密码区；0x01：访问密码区； 0x02：EPC； 0x03：TID； 0x04：User； |
| Action | 1 | 锁定操作类型，值列表如下： 0x00：开放； 0x01：永久开放； 0x02：锁定； 0x03：永久锁定； |

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS |  | PAYLOAD |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TagStatus | Antenna | CRC | PC | EPC LEN | EPC NUM |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0005 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 2Bytes | 1Byte | N Bytes | 1Byte |

各字段定义：

根据STATUS和TagStatus判断命令是否执行成功。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 参考表格A-6 STATUS定义 |
| TagStatus | 1 | 标签返回的操作状态，具体定义见附录A； |
| Antenna | 1 | 从哪个天线端口接收到的标签数据，值范围为：1~4，分别表示1~4号天线 |
| CRC | 2 | 标签响应数据中的CRC数据 |
| PC | 2 | 标签响应数据中的PC数据 |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |

2.3.6 RFM_KLENLISO_TAG (灭活标签)

该命令为模块灭活标签。

调用该方法之前，请先通过RFM_SETISO_SELECTMASK命令设置盘点条件(用于选择标签)。

灭活，只支持非0灭活密码.

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KLENlPwd |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0006 | 0x04 | 4Byte | 1Byte |

  - KLENlPwd：KLENl指令密码；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS |  |  | PAYLOAD |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TagStatus | Antenna | CRC | PC | EPC LEN | EPC NUM |  |
| 0xCF | 0x00 | 0x0006 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte | N Bytes | 1Byte |

各字段定义：

根据STATUS和TagStatus判断命令是否执行成功。

| 字段 | 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| STATUS | 1 | 参考表格A-6 STATUS定义 |
| TagStatus | 1 | 标签返回的操作状态，具体定义见附录A； |
| Antenna | 1 | 从哪个天线端口接收到的标签数据，值范围为：1~4，分别表示1~4号天线 |
| CRC | 2 | 标签响应数据中的CRC数据 |
| PC | 2 | 标签响应数据中的PC数据 |
| EPC LEN | 1 | 标签的EPC号码长度（字节）； |
| EPC NUM | N Byte | 标签的EPC号码； |

2.3.7 RFM_SETISO_SELECTMASK (选择需要操作的标签)

该命令用于设置操作标签（读，写，锁和灭活）时所需要的标签匹配信息。

- 命令格式

| HEAD | ADDR | CMD | LEN |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pointer | Length | Mask |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x0007 | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | N-Bytes | 2Byte |

  - Pointer：保留，默认值为0x0000；

  - Length：需要匹配的EPC号码Bit位长度，默认值为0x00；若Length为0，表示未指定标签，多标签操作。

  - Mask：需要进行匹配的数据，有效数据长度为Length位，如果Length是奇数，则需在掩码的低位补0；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | ADDR | CMD | LEN | STATUS | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0x00 | 0x0007 | 0x01 | 1Byte | 2Byte |

  - STATUS：

  - 0x00：命令执行成功；

  - 0x01：参数错误；

  - 其他值：无效；

2.3.8 RFM_SET_SELPRM (设置 Select 指令参数)

该命令用于设置模块的指定协议的Select指令参数，包括“MemBank”、“Target”、“Action”、“Pointer”、“Length”、“Mask”。各参数的具体应用及含义详见协议说明

- 命令格式

| HEAD | CMD | LEN |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Protocal | Target | Action | Membank | Pointer | Length | Mask |  |
| 0xCF | 0x0010 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | N-Bytes | 2Byte |

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

  - Target：Select 修改目标，

0x00：S0 ;0x01：S1 ;0x02：S2 ;0x03：S3 ;0x04：SL ;0x05-0xFF：保留。

  - Action：选择匹配的条件规则

| Action | ISO |
| --- | --- |
| 0x00 | 符合条件设置为SL或A，不符合条件设置为非SL或B |
| 0x01 | 符合条件设置为SL或A |
| 0x02 | 不符合条件设置为非SL或B |
| 0x03 | 符合条件反转SL或A->B,B->A |
| 0x04 | 符合条件设置为非SL或B，不符合条件设置为SL或A |
| 0x05 | 符合条件设置为非SL或B |
| 0x06 | 不符合条件设置为SL或A |
| 0x07 | 不符合条件反转SL或A->B,B->A |

  - MemBank：选择和匹配的数据所在的存储区

| Membank | ISO | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | RFU | 标签信息区 | 标签信息区 |
| 0x10 | EPC | 编码区 | 编码区 |
| 0x20 | TID | 安全区 | 安全区 |
| 0x30 | User | 用户区 | 用户子区0 |

  - Pointer：匹配的起始地址，以 bit 为单位

  - Length：匹配的掩码长度，以 bit 为单位

  - Mask：需要进行匹配的数据，有效数据长度为 Length 位，如果 Length 是奇数，则需在掩码的低位补 0；

- 响应格式及状态字节

| HEAD | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Status | Protocal |  |
| 0xCF | 0x0010 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功；

0x01：参数错误；

其他值：无效；

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

2.3.9 RFM_GET_SELPRM (获取 Select 指令参数)

该命令用于获取模块的指定协议的 Select/Sort 指令参数，包括“MemBank”、“Target”、“Action”、“Pointer”、“Length”、“Mask”各参数的具体应用及含义详见协议说明

- 命令格式

| HEAD | CMD | LEN | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Protocal |  |
| 0xCF | 0x0011 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

- 响应格式及状态字节

| HEAD | CMD | LEN |  |  |  | PAYLOAD |  |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Status | Protocal | Target | Action | Membank | Pointer | Length | Mask |  |
| 0xCF | 0x0011 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 1Byte | N-Bytes | 2Byte |

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功； 0x01：参数错误；其他值：无效；

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

  - Target：Select 修改目标，

0x00：S0 0x01：S1 0x02：S2 0x03：S3 0x04：SL 0x05-0xFF：保留

  - Action：选择匹配的条件规则

| Action | ISO |
| --- | --- |
| 0x00 | 符合条件设置为SL或A，不符合条件设置为非SL或B |
| 0x01 | 符合条件设置为SL或A |
| 0x02 | 不符合条件设置为非SL或B |
| 0x03 | 符合条件反转SL或A->B,B->A |
| 0x04 | 符合条件设置为非SL或B，不符合条件设置为SL或A |
| 0x05 | 符合条件设置为非SL或B |
| 0x06 | 不符合条件设置为SL或A |
| 0x07 | 不符合条件反转SL或A->B,B->A |

  - MemBank：选择和匹配的数据所在的存储区

| Membank | ISO | 释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | RFU | 标签信息区 | 标签信息区 |
| 0x10 | EPC | 编码区 | 编码区 |
| 0x20 | TID | 安全区 | 安全区 |
| 0x30 | User | 用户区 | 用户子区0 |

  - Pointer：匹配的起始地址，以 bit 为单位

  - Length：匹配的掩码长度，以 bit 为单位

  - Mask：需要进行匹配的数据，有效数据长度为 Length 位，如果 Length 是奇数，则需在掩码的低位补 0；

2.3.10 RFM_GET_QUERY_PARAM (获取 Query 指令参数)

该命令用于获取模块的指定协议的 Query 指令参数，包括“Sel”、“Session”、“Target”。各参数的具体应用及含义详见协议说明。

- 命令格式

| HEAD | CMD | LEN | PAYLOAD | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Protocal |  |
| 0xCF | 0x0013 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

- 响应格式及状态字节

| HEAD | CMD | LEN |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Status | Protocal | Sel | Session | Target |  |
| 0xCF | 0x0013 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功； 0x01：参数错误；其他值：无效；

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

  - Sel：指定盘点响应的标签

0x00 : ALL;  0x01:ALL;  0x02: ~SL;  0x03: SL。

  - Session：指定盘点标签的节，该字段对 ISO 和国标有效，国标不使用

0x00：S0 ；0x01：S1 ；0x02：S2 ；0x03：S3

  - Target：盘点标识

0x00：A

0x01：B

2.3.11 RFM_SET_QUERY_PARAM (设置 Query 指令参数)

该命令用于设置模块的指定协议的Query指令参数，包括“Sel”、“Session”、“Target”。各参数的具体应用及含义详见协议说明

- 命令格式

| HEAD | CMD | LEN |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Protocal | Sel | Session | Target |  |
| 0xCF | 0x0012 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

  - Sel：指定盘点响应的标签

0x00 : ALL;  0x01:ALL;  0x02: ~SL;  0x03: SL。

  - Session：指定盘点标签的节

0x00：S0 ；0x01：S1 ；0x02：S2 ；0x03：S3

  - Target：盘点标识

0x00：A

0x01：B

- 响应格式及状态字节

| HEAD | CMD | LEN | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Status | Protocal |  |
| 0xCF | 0x0012 | 0x02 | 1Byte | 1Byte | 2Byte |

  - Status：命令响应码

0x00：命令执行成功； 0x01：参数错误；其他值：无效；

  - Protocal：协议类型

0x00：ISO

2.4 MQTT相关命令

2.4.1 JSON消息体

订阅与发布消息体：

{ "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C", # 消息 ID，用于关联具体消息 "bv": 12378, # 开发板版本号 "sn": "265e1040-85e01fb7", # 设备序列号 "name": "ivs_result", # 消息名称 "version": "1.0", # 消息版本，目前都填 1.0 "timestamp": 1621926595, # 时间戳 "payload": {} #消息主体 }

回执消息体：

{ "id": "NYGtiXpPy5ratyzU", # 消息 ID，用于关联具体消息 "sn": "12345678-87654321", # 设备序列号 "name": "ivs_trigger", # 消息名称 "code": 200, # 设备是否处理成功，200 成功，非 200 失败 "version": "1.0", # 消息版本，目前都填 1.0 "timestamp": 1597285865， # 时间戳 “payload”： null # 消息数据，视具体消息而定 }

心跳包消息体：

{ "id": "iUA4fO7yCGrHZO2C", # 消息 ID，用于关联具体消息 "bv": 12378, # 开发板版本号 "sn": "265e1040-85e01fb7", # 设备序列号 "name": "/heartbeat", # 消息名称 "version": "1.0", # 消息版本，目前都填 1.0 "timestamp": 1621926595, # 时间戳 "payload": { #消息主体 “type”：“heartbeat”， “body”：{ "timestamp": 1621926595 } } }

2.4.2 RFM_SET_GET_MQTT_ConnectInfo (设置/读取MQTT连接信息)

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | MQTT Connect Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007B | 233，1Byte | 1Byte | 232 Bytes | 2Bytes |

- 响应格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | Status | OPTION | MQTT Connect Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007B | 234，1Byte | 1Byte | 1Byte | 232 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Status：命令执行结果状态字，1Byte，此处只能为0x00：成功，其它值无效。

Option：命令控制选项，0x01设置，在命令格式中，其后接MQTT Connect Info，在响应格式中，不接；0x02读取，在响应格式中，其后接MQTT Connect Info，在命令格式中，不接；其它值无效。

MQTT Connect Info：MQTT连接信息，232 Bytes，具体组成如下表：

| MSB LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT Enable | MQTT Server IP Add | MQTT Server IP Port | Keep Alive Max Inv Time | MQTT Protocol | Client ID | Username | Password | Publish Heartbeat Max Inv Time | Publish Heartbeat Topic |
| 1Byte | 4Bytes | 2Bytes | 2Bytes | 1Byte | 25 Bytes | 65 Bytes | 65 Bytes | 2Bytes | 65 Bytes |

MQTT Enable：MQTT功能使能，1Byte，默认0。0：关闭MQTT功能；1：打开MQTT功能。

MQTT Server IP Add：MQTT服务器IP地址，4Bytes，默认0x2B8B42C9，对应IP地址为43.139.66.201。

MQTT Server IP Port：MQTT服务器IP端口号，2 Bytes，默认0x075B，对应IP端口号为1883。

Keep Alive Max Inv Time：保持连接的最大间隔时间， 2 Bytes，单位秒，默认10。

MQTT Protocol：MQTT协议，1Byte。0x00：MQTT V3.1；0x01：MQTT V3.1.1；其它无效。

Client ID：客户端标识符，由Client ID Len（N0，2 Bytes）加Client ID Data（23 Bytes）组成，N0=[1,23]。Client ID Data中前N0个字节为Client ID，其余字节补0。

Username：用户名，由Username Len（N1，2 Bytes）加Username Data（63 Bytes）组成，N1=[0,63]。Username Data中前N1个字节为Username，其余字节补0。

Password：密码，由Password Len（N2，2 Bytes）加Password Data（63 Bytes）组成，N2=[0,63]。

Password Data中前N2个字节为Password，其余字节补0。

Publish Heartbeat Max Inv Time：发布心跳包的最大间隔时间，2 Bytes，单位秒；默认30，为0时，不发布心跳包主题。

Publish Heartbeat Topic：发布心跳包主题，由Publish Heartbeat Topic Name Len（N3，2 Bytes）加Publish Heartbeat Topic Name Data（63 Bytes）组成，N3=[0,63]。Publish Heartbeat Topic Name Data中前N3个字节为Publish Heartbeat Topic Name，其余字节补0。

2.4.3 RFM_SET_GET_Subscribe_SerialData_TopicInfo (设置/读取订阅串口数据主题信息)

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Topic1 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007C | 133，1Byte | 1Bytes | 132 Bytes | 2Bytes |

- 响应格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | Status | OPTION | Topic1 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007C | 134，1Byte | 1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Status：命令执行结果状态字，1Byte，此处只能为0x00：成功，其它值无效。

Option：命令控制选项，0x01设置，在命令格式中，其后接Topic1 Info，在响应格式中，不接；0x02读取，在响应格式中，其后接Topic1 Info，在命令格式中，不接；其它值无效。

Topic1 Info：主题1信息，132 Bytes，具体组成如下表：

| MSB LSB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subscribe Topic1 QoS | Subscribe Topic1 Name Len | Subscribe Topic1 Name Data | Publish Topic1 Receipt QoS | Publish Topic1 Receipt Name Len | Publish Topic1 Receipt Name Data |
| 1Byte | N4，2Bytes | 63 Bytes | 1Byte | N5，2Bytes | 63 Bytes |

Subscribe Topic1 QoS：会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Subscribe Topic1 Name Len：订阅主题1名称长度，N4=[0,63]，2Bytes；N4=0时，不订阅主题1。

Subscribe Topic1 Name Data：订阅主题1名称数据，63 Bytes。Subscribe Topic1 Name Data中前N4个字节为Subscribe Topic1 Name，其余字节补0。

Publish Topic1 Receipt QoS：发布主题1回执会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Publish Topic1 Receipt Name Len：发布主题1回执名称长度，N5=[0,63]，2Bytes；N5=0时，不发布主题1回执。

Publish Topic1 Receipt Name Data：发布主题1回执名称数据，63 Bytes。Publish Topic1 Receipt Name Data中前N5个字节为Publish Topic1 Name，其余字节补0。

消息体示例：

{ "id": "CP202910MxMQTTtest", "bv": "CP202910_V1.51", "sn": "\ufffd\ufffd4633\u0011", "name": " sub_serial_data ", "version": "1.0", "timestamp": 1328075, "payload”: { “type”：“serial_data”， " body “: { " serial_data “: { "serialChannel": 0, "data": "MTIzNDU2", "dataLen": 6 } } } }

2.4.4 RFM_SET_GET_Publish_SerialData_TopicInfo (设置/读取发布串口数据主题信息)

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Topic2 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007D | 133，1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

- 响应格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | Status | OPTION | Topic2 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007D | 134，1Byte | 1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Status：命令执行结果状态字，1Byte，此处只能为0x00：成功，其它值无效。

Option：命令控制选项，0x01设置，在命令格式中，其后接Topic2 Info，在响应格式中，不接；0x02读取，在响应格式中，其后接Topic2 Info，在命令格式中，不接；其它值无效。

Topic2 Info：主题2信息，132 Bytes，具体组成如下表：

| MSB LSB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publish Topic2 QoS | Publish Topic2 Name Len | Publish Topic2 Name Data | Subscribe Topic2 Receipt QoS | Subscribe Topic2 Receipt Name Len | Subscribe Topic2 Receipt Name Data |
| 1Byte | N5，2Bytes | 63 Bytes | 1Byte | N6，2Bytes | 63 Bytes |

Publish Topic2 QoS：发布主题2会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Publish Topic2 Name Len：发布主题2名称长度，N6=[0,63]，2Bytes；N6=0时，不发布主题2。

Publish Topic2 Name Data：发布主题2名称数据，63 Bytes。Publish Topic2 Name Data中前N6个字节为Publish Topic2 Name，其余字节补0。

Subscribe Topic2 Receipt QoS：订阅主题2回执会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Subscribe Topic2 Receipt Name Len：订阅主题2回执名称长度，N7=[0,63]，2Bytes；N7=0时，不订阅主题2回执。

Subscribe Topic2 Receipt Name Data：订阅主题2回执名称数据，63 Bytes。Subscribe Topic2 Receipt Name Data中前N7个字节为Subscribe Topic2 Receipt Name，其余字节补0。

消息体示例：

{ "id": "CP202910MxMQTTtest", "bv": "CP202910_V1.51", "sn": "\ufffd\ufffd4633\u0011", "name": " pub_serial_data ", "version": "1.0", "timestamp": 1328075, "payload”: { “type”：“serial_data”， “body”：{ " serial_data “: { "serialChannel": 0, "data": "MTIzNDU2", "dataLen": 6 } } } }

2.4.5 RFM_SET_GET_Publish_TagData_TopicInfo (设置/读取发布标签数据主题信息)

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Topic3 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007E | 133，1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

- 响应格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | Status | OPTION | Topic3 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007E | 134，1Byte | 1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Status：命令执行结果状态字，1Byte，此处只能为0x00：成功，其它值无效。

Option：命令控制选项，0x01设置，在命令格式中，其后接Topic3 Info，在响应格式中，不接；0x02读取，在响应格式中，其后接Topic3 Info，在命令格式中，不接；其它值无效。

Topic3 Info：主题3信息，132 Bytes，具体组成如下表：

| MSB LSB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publish Topic2 QoS | Publish Topic2 Name Len | Publish Topic2 Name Data | Subscribe Topic2 Receipt QoS | Subscribe Topic2 Receipt Name Len | Subscribe Topic2 Receipt Name Data |
| 1Byte | N8，2Bytes | 63 Bytes | 1Byte | N9，2Bytes | 63 Bytes |

Publish Topic3 QoS：发布主题3会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Publish Topic3 Name Len：发布主题3名称长度，N8=[0,63]，2Bytes；N8=0时，不发布主题3。

Publish Topic3 Name Data：发布主题3名称数据，63 Bytes。Publish Topic3 Name Data中前N8个字节为Publish Topic3 Name，其余字节补0。

Subscribe Topic3 Receipt QoS：订阅主题3回执会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Subscribe Topic3 Receipt Name Len：订阅主题3回执名称长度，N9=[0,63]，2Bytes；N9=0时，不订阅主题3回执。

Subscribe Topic3 Receipt Name Data：订阅主题3回执名称数据，63 Bytes。Subscribe Topic3 Receipt Name Data中前N9个字节为Subscribe Topic3 Receipt Name，其余字节补0。

消息体示例：

{ "id": "CP202910MxMQTTtest", "bv": "CP202910_V1.51", "sn": "\ufffd\ufffd4633\u0011", "name": "TagData", "version": "1.0", "timestamp": 60857, “payload“：{ “type”：“TagData”， “body”：{ “TagData”: { "Ant": 1, "chennel": 0, "RSSI": 64796, "EPC": "E2000020340F013820406F61" } } } }

2.4.6 RFM_SET_GET_Publish_IOeven_TopicInfo (设置/读取发布IO事件主题信息)

- 命令格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | OPTION | Topic3 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007F | 133，1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

- 响应格式

| HEAD | Control Field |  |  | PAYLOAD |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDR | CMD | LEN | Status | OPTION | Topic3 Info |  |
| 0xCF | 0xFF | 0x007F | 134，1Byte | 1Byte | 1Byte | 132 Bytes | 2Bytes |

参数释义：

Status：命令执行结果状态字，1Byte，此处只能为0x00：成功，其它值无效。

Option：命令控制选项，0x01设置，在命令格式中，其后接Topic4 Info，在响应格式中，不接；0x02读取，在响应格式中，其后接Topic4 Info，在命令格式中，不接；其它值无效。

Topic4 Info：主题4信息，132 Bytes，具体组成如下表：

| MSB LSB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publish Topic2 QoS | Publish Topic2 Name Len | Publish Topic2 Name Data | Subscribe Topic2 Receipt QoS | Subscribe Topic2 Receipt Name Len | Subscribe Topic2 Receipt Name Data |
| 1Byte | N10，2Bytes | 63 Bytes | 1Byte | N11，2Bytes | 63 Bytes |

Publish Topic4 QoS：发布主题4会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Publish Topic4 Name Len：发布主题4名称长度，N10=[0,63]，2Bytes；N10=0时，不发布主题4。

Publish Topic4 Name Data：发布主题4名称数据，63 Bytes。Publish Topic4 Name Data中前N10个字节为Publish Topic4 Name，其余字节补0。

Subscribe Topic4 Receipt QoS：订阅主题4回执会话安全等级，1Byte。

0x00：QoS0；0x01：QoS1；0x02：QoS2；其它值无效。

Subscribe Topic4 Receipt Name Len：订阅主题4回执名称长度，N11=[0,63]，2Bytes；N11=0时，不订阅主题4回执。

Subscribe Topic4 Receipt Name Data：订阅主题4回执名称数据，N11 Bytes。Subscribe Topic4 Receipt Name Data中前N11个字节为Subscribe Topic4 Receipt Name，其余字节补0。

消息体示例：

{ "id": "CP202910MxMQTTtest", "bv": "CP202910_V1.51", "sn": "\ufffd\ufffd4633\u0011", "name": "TagData", "version": "1.0", "timestamp": 60857, “payload“：{ “type”：“Trigger“， “body”：{ “Trigger“：{} } } }

附录A. 标签返回的操作状态

标签返回的操作状态编码共8位，见表格A-1。

表格A-1 标签返回的操作状态

| 操作状态编码 | 操作状态 | 描述 | 错误优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x81 | 其他错误 | 标签返回的未知错误 |  |
| 0x82 | 存储区溢出 | 目标存储区不存在 |  |
| 0x83 | 存储区锁定 | 对被锁定为不可写的存储区进行写操 作或者擦除操作，对被锁定为不可读的存储区进行读操作 |  |
| 0x84 | 功率不足 | 标签没有足够的能量完成操作 |  |
| 0x85 | 非特定错误 | 标签返回的未知错误 |  |

附录B.CRC16校验参考C代码

如下：

#define PRESET_VALUE 0xFFFF

#define POLYNOMIAL  0x8408

unsigned int uiCrc16Cal(unsigned char const  * pucY, unsigned char ucX)

{

unsigned char ucI,ucJ;

unsigned short int  uiCrcValue = PRESET_VALUE;

for(ucI = 0; ucI < ucX; ucI++)

{

uiCrcValue = uiCrcValue ^ *(pucY + ucI);

for(ucJ = 0; ucJ < 8; ucJ++)

{

if(uiCrcValue & 0x0001)

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1) ^ POLYNOMIAL;

}

else

{

uiCrcValue = (uiCrcValue >> 1);

}

}

}

return uiCrcValue;

}

附录C. STATUS的定义。

表格A-6 STATUS定义

| STATUS | 错误描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 执行成功（此处只表示模块成功接收到标签响应数据，如果标签响应中有标签执行状态，则还应该进一步判断标签执行状态是否正确） |
| 0x01 | 参数值错误或越界，或者模块不支持该参数值 |
| 0x02 | 由于模块内部错误导致的命令执行失败 |
| 0x03 | 保留 |
| 0x12 | 没有盘点到标签或整个盘点命令执行完成 |
| 0x14 | 标签响应超时 |
| 0x15 | 解调标签响应错误 |
| 0x16 | 协议认证失败 |
| 0x17 | 口令错误 |
| 0xFF | 没有更多数据了 |